多功能密码键盘读卡器编程一览表

| 第一步 | 按下【#】键2秒 传输灯关掉 编程灯变为红色 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二步 | 输入编程密码【1234】(默认) 传输灯关掉 编程灯变为绿色 |  |  |  |
| 第三步 | 键盘序号 | 传输编码 | 输出编码说明 | 状态提示说明 |
| 编程操作编码 | 【1】<键盘编码> | 【1】 | 单键，6-Bit Wiegand | 蜂鸣声 滴- 编程灯 灭 传输灯 红色 返回传输模式 |
|  |  | 【2】 | 单键，6-Bit Wiegand 带半字节和校验位 |  |
|  |  | 【3】 | 单键，8-Bit Wiegand 补充半字节 |  |
|  |  | 【4】 | 四键二进制+设备密码 补充半字节 |  |
|  |  | 【5】 | 一至五键+设备密码 26-Bit Wiegand |  |
|  |  | 【6】 | 六键BCD和校验位 26-Bit Wiegand |  |
|  |  | 【7】 | 单键，3 X 4排列键盘 |  |
|  |  | 【8】 | ***一至八键BCD，Clock & Data 单键*** |  |
|  | 【2】<卡片编码> | 【1】 | 26-Bit Wiegand 数据格式 |  |
|  |  | 【2】 | Clock & Data 数据格式 |  |
|  | 【3】<更改编程密码> | ==〉输入新的四位编程密码【XXXX】 |  |  |
|  | 【4】<更改设备编号> | ==〉输入新的三位设备编码【XXX】(范围000~254) |  |  |
|  | 【0】<返回出厂设置> | ==〉输入四位编程密码确认【XXXX】[注意使用] |  | 长声蜂鸣 滴- - - |
| 结果 | 未按,30秒后退编程模式 | 操作完成，蜂鸣提示，LED提示，退出编程模式,返回到传输模式。 |  |  |

备注：在设置键盘编码【8】的时候，需要再按下需要发送的编码长度【1】~【8】。

键盘传输格式描述：

5).一至五键+设备编号 26-Bit Wiegand

26位数据由1至5个按键（16位）、三位设备编码

（8位）和校验位（2位）组成。按键密码长度为1

至5位，范围从1到65535。如果在按下密码按键的

过程中，按下【*】键或【#】键，将清除按键缓冲区，

并准备接受新的1至5位数字密码按键。

格式:(EP)FFFF FFFF AAAA AAAA AAAA AAAA(OP)

备注: EP= 前12位的偶校验  OP= 后12位的奇校验

F = 8位设备编码      A= 键盘16位密码

6).六键BCD和校验位 26-Bit Wiegand

26位数据由6个按键（24位）和校验位（2位）组成。

每个按键按照BCD编码的四位。按键密码的长度必须为

6个。如果在按下密码按键的过程中，按下【*】键或

【#】键，将清除按键缓冲区，并准备接受新的密码按键。

格式:(EP)AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF(OP)

备注: A = 第一个按键	B = 第二个按键

C = 第三个按键    D = 第四个按键

E = 第五个按键    F = 第六个按键

7).单键 3 X 4排列键盘

该键盘编码不会影响到非接触卡的编码输出.将按下的

每个按键值经由Data0以ASCII码的形式以9600波特

率发送.此编码可被用作让主控制器扫描读卡器的键盘。

单键编码表：

0 = ‘0’ (0x30)	4 = ‘4’ (0x34)	8 = ‘8’ (0x38)

1 = ‘1’ (0x31)	5 = ‘5’ (0x35)	9 = ‘9’ (0x39)

2 = ‘2’ (0x32)	6 = ‘6’ (0x36)	* = ‘*’ (0x2A)

3 = ‘3’ (0x33)	7 = ‘7’ (0x37)	# = ‘#’ (0x23)

8).一至八键BCD Clock & Data 单键

该编码设置的时候,需要设定编码长度,如发送5个单键

以Clock & Data格式发出，设置如下：按下【8】键后，再按下【5】键，以表示密码长度为5个BCD码。如果在

按下密码按键的过程中，按下【*】键或【#】键，将清

除按键缓冲区，并准备接受新的数字密码按键。如果在

按下密码按键的过程中输入中断，则在5秒钟后清除按

键缓冲区，发出一声中长蜂鸣，并准备接收新的密码按键。

多功能密码键盘读卡器

该产品是防盗可编程Wiegand和Clock & Data的非接触卡和键盘读

卡器。支持多种非接触卡和键盘格式，具有与主控制器高度的兼容性。非接触卡支持两种数据格式输出，键盘支持八种数据格式输出。

技术参数：

| 工作电压： | 9到16V DC （建议使用线性电源） |
| --- | --- |
| 工作电流： | 静态电流：55mA 最大电流：80mA |
| 调制方式： | ASK 125Khz |
| 读卡距离： | 65mm |
| 输入/出： | LED控制输入,防撬控制输出 |
| 工作温度： | -31℃至63℃ |
| 工作湿度： | 0~95%（不结露） |
| 尺寸大小： | 120mmX76mmX27mm |
| 兼容卡片： | 所有26-Bit Em卡 |

控制线颜色定义：

| 颜色 | 引线定义 |
| --- | --- |
| 红色 | +12VDC（推荐） |
| 黑色 | GND |
| 黄色 | 数据1（DATA1）/时钟（Clock） |
| 绿色 | 数据0（DATA0）/数据（Data） |
| 蓝色 | LED控制输入 |
| 棕色 | 拆动信号输出 |

非接触式卡传输格式：

1).26-Bit Wiegand

2).Clock & Data(ABA)

如何找回丢失的编程密码：

1．关闭读卡器的电源。

2．触发防撬信号。

3．接通读卡器的电源。

4．10秒内修改编程密码,当前编程密码默认【1234】。

1).单键 6-Bit Wiegand

每个按键值由四个比特位和两个校验位组成，对前

三个比特进行偶校验，对后三个比特进行奇校验。

单键编码表：

0 = 1 1010 0	4 = 1 0100 1	8 = 1 1000 1

1 = 0 0001 0	5 = 1 0101 0	9 = 1 1001 0

2 = 0 0010 0  	6 = 1 0110 0  	* = 1 1011 1

3 = 0 0011 1	7 = 1 0111 1	# = 0 1101 1

2).单键 6-Bit Wiegand 带半字节和校验位

每个按键值由四个比特位和两个校验位组成，对前

三个比特进行偶校验，对后三个比特进行奇校验。

单键编码表：

0 = 1 0000 0	4 = 1 0100 1	8 = 1 1000 1

1 = 0 0001 0	5 = 1 0101 0	9 = 1 1001 0

2 = 0 0010 0  	6 = 1 0110 0  	* = 1 1010 0

3 = 0 0011 1	7 = 1 0111 1	# = 1 1011 1

3).单键 8-Bit Wiegand 补充半字节

每个按键值由8个比特位组成，低四位为按照BCD

编码表示，高四位为低四位的反码。

单键编码表：

0 = 11110000	4 = 10110100	8 = 01111000

1 = 11100001	5 = 10100101	9 = 01101001

2 = 11010010  	6 = 10010110  	* = 01011010

3 = 11000011	7 = 10000111	# = 01001011

4).四键二进制+设备编号 26-Bit Wiegand

26位数据由4个按键键（16位）、三位设备编码

（8位）和校验位（2位）组成。按键密码必须为

4个，范围从0001到9999。在按下第四个按键后，

0.2ms

数据以Wiegand26格式发出。如果在按下密码按键

DATA0

200ms

…..

…..

的过程中，按下【*】键或【#】键，将清除按键缓

DATA1

冲区，并准备接受新的4位数字密码按键。

Wiegand 26-bit 时序图

格式:(EP)FFFF FFFF AAAA AAAA AAAA AAAA(OP)

备注:

EP = 前12位的偶校验  OP = 后12位的奇校验

F  = 8位设备编码      A = 键盘16位密码