- 一、产品简介：

在此感谢您购本公司产品及成为我公司门禁用户中的一员，本产品是一款采用非接触式感应卡开门的现代先进的门禁系统，产品采用最新中央处理器（CPU）及大容量存储芯片，所有资料不会因断电而丢失；功能强大，具备感应卡开门、感应卡加密码开门、密码开门三种开门方式；门状态监视、输出报警、安全模式、防拆、感应卡加密码等完善的保安措施让用户更加安全；开门按钮、关门提醒、门铃、可接常开或常闭锁等强大功能让用户更加方便。

本产品是一种安全自动的出入口、通道管理设备，是商务机构、办公室、工厂、住宅、小区等场所门禁设备的理想选择。

二、技术参数：

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源 | 直流：电压12V±10% 电流 < 0.1A |
| 3 | 外型尺寸 | 116mm×116mm×20mm |
| 4 | 重 量 | 130g |
| 5 | 环境温度 | 0℃—60℃ |
| 6 | 相对湿度 | 20%—80% |
| 7 | 存储容量 | 255张用户卡、1组开门密码 |
| 8 | 读卡距离 | 5－15CM |
| 9 | 读卡类型 | EM或EM兼容卡 |

- 三、声光指示：

- LED指示灯：

| 事 件 | 红 灯 | 绿 灯 |
| --- | --- | --- |
| 正常状态 | 每秒闪烁一次 |  |
| 读有效卡 |  | 亮 |
| 读非法卡 | 亮 |  |
| 开 锁 |  | 亮 |
| 键入按键 | 亮 |  |
| 进入编程 | 亮 |  |
| 编程确认 |  | 亮 |

内置蜂鸣器：

| 事 件 | 说 明 | 鸣 音 |
| --- | --- | --- |
| 读 有 效 卡 | 两次短鸣 | 嘀嘀 |
| 读 非 法 卡 | 一次长鸣 | 嘀—— |
| 键入按键有效 | 一次短鸣 | 嘀 |
| 输入密码有效 | 两次短鸣 | 嘀嘀 |
| 输入密码错误 | 一次长鸣 | 嘀—— |
| 编 程 确 认 | 两次短鸣 | 嘀嘀 |
| 防 拆 报 警 | 连续长鸣 | 嘀—嘀—嘀— |

- 四、设置及使用方法：

1、初始密码：编程密码为9999。

2、进入编程状态：

按  *    编程密码    #  进入编程状态。

3、功能设置：

（1）修改编程密码：

按  *    编程密码    #    0    新密码    #    重复新密码    #   *

注：密码为4-6位任意数字。

（2）增加用户卡：

按  *    编程密码    #    1    读卡   输入该卡代码    #   *

注：卡的代码为001-999不可重复的三位数字，必需输入代码，否则该卡无效。

如需连续增加卡，则在输完三位数的代码后不必按  #  直接读第二张卡。

（3）删除用户卡（有三种方法）：

A、按  *    编程密码    #    2    0   0   0   0    #   *

删除全部用户卡；

B、按  *    编程密码    #    2    读卡    #   *

删除被读的卡；

C、按  *    编程密码    #    2    该卡代码    #   *

删除遗失的卡；

（4）设置开门模式：

按  *    编程密码    #    3    0    0    #   *   读有效卡开门

按  *    编程密码    #    3    0    1    #   *   读卡加密码开门

按  *    编程密码    #    3    0    2    #   *   读卡或密码开门

注：出厂设置为读卡或者密码开门；

（5）设置开门时间：

按  *    编程密码    #    4     X   X    #   *

注：XX为00-99，单位为秒，出厂设置为6秒。

（6）设置公共开门密码：

按  *    编程密码   #   5   新密码   #   重复新密码   #   *

注：密码为4-6位任意数字。

注：以上设置在最后按  *  之前按下一个键时的间隔不能超过十秒

5、使用方法：

（1）正常工作状态读一张有效卡即可开门；

（2）如果需读卡加密码的，则在读完卡后10秒钟内输入正确的密码即可开门；

（3）如果忘记编程密码了，可使用主板上的跳线开关“RESET”来恢复出厂设置。先关闭电源将跳线开关拨到“ON”位置，再接通电源，蜂鸣器响三声后将跳线开关拨回“OFF”位置即可恢复出厂设置。

附：安装接线图