Anbaod二代证、IC卡读卡器

二代证/IC卡读卡器是一系列兼容二代证及IC卡射频卡读卡器。它是一款由非常简洁的电路和高效的控制程序组成的优质产品。能为你出色的完成读取射频卡的任务。

该产品主要运用在下列运用中：

门禁/考勤设备IC卡数据采集终端

一卡通系统IC卡数据采集终端

性能指标：

电压				DC	5-15v       电流		 最大工作电流  40 mA

支持标准			ISO14443A/B    读卡响应时间		 <100 ms

支持卡片操作		读取卡片序列号  数据输出格式		Wiegand

支持卡片			二代证卡片、IC卡片及其兼容卡片

操作距离			不同使用环境及不同厂家卡片会有所不同。

稳定读卡距离		大于30mm

数据传输距离		100 米(不同控制器可能影响该数据，使用22号安规线)

设备保护			电源反接保护，数据线耐压保护，最高可承受±15v

工作环境温度		-10℃ 至 60℃

储存温度			-20℃ 至 80℃

防护等级			IP65，防噴水，防灰尘。

连接线定义：

| 名称 | 颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 红色 | 电源正极 |
| GND | 黑色 | 电源负极 |
| DATA0 | 绿色 | Wiegand 数据线 |
| DATA1 | 黄色 | Wiegand 数据线 |

关于数据输出格式Wiegand方式的介绍

当有卡片感应到时，卡片的序列号将通过Data0与Data1这两条数据线输出。

Data0与Data1  在没有数据输出的情况下，都为高电平。

逻辑定义

数据位0  在Data0线上产生一个宽度为50us的低电平。

数据位1  在Data1线上产生一个宽度为50us的低电平。

每一位数据的长度为2ms

关于输出信息介绍

每张EM4001 卡都有一串5个字节的序列号，Wiegand 26格式输出其中后面三个字节内容。

关于校验位

在数据的前面加前12位偶校验位，末位加后12位奇校验位，共26位数据。

例如：

卡号为 :		 	 	01	6B 3D 12 D6

输出数据为：	 	3D 12 D6

Wiegand 编码：

| 0 | 00111101 | 00010010 | 11010110 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偶校验 | 3D | 12 | D6 | 奇校验 |

产品图片